人脸核验终端/HW-L14TR-C503AF

产品图片

人脸核验终端/HW-L14TR-C503AF

产品简介

- 最新推出的小屏人脸设备，采用汉王自主研发的人脸识别算法，本产品通行核验速度快，功能简洁，满足一般场合的考勤门禁需求。

- 产品为一体机，可以直接进行门禁对接也可以安装到通道设备上，无需外接主机和网络即可实现本地1:N（标准本地库上限10000人，指纹1000枚）识别，比对成功时通道设备开闸放行。

- 市场定位：人脸门禁市场。

- 使用场景：广泛应用于智慧工地、智能楼宇、智慧校园等复杂场景的设备。

外观介绍

刷卡区

指纹头

显示屏

补光灯

摄像头

产品功能

- 刷卡功能

支持标准IC卡读取功能。

- 高清摄像头

高清双目摄像头，有效捕捉人脸细节，光线适应性强。

- 智能人脸检测

在摄像头采集到的图像中准确检测出人脸的位置及大小、获取有效图像。

- 智能验证

提取采集图像的特征数据与系统内照片的特征数据进行比对，最终结果由比对得分和阈值共同决定，比对得分超过设定的阈值则比对成功。阈值可由客户设置。

- 人脸特征自学习

本产品基于深度学习的全新二代自然光人脸识别算法，具有人脸特征自学习功能，能够有效解决人脸随岁月缓慢变化导致无法识别的问题，可根据不同光照、视点、年龄、身份、表情的人脸进行深度学习。在该平台上成功进行过验证的人脸信息可以自动在数据库中建立档案，作为后续验证模板。

- 精细的人员分类

可将设备内的人员按照普通用户、访客、黑名单进行归类，提高了人员管理的便捷性与灵活性。

- 多种核验模式

支持1：1、1：N等验证模式，适应更多应用场景。

- 本地通行记录存储

设备内可存储20万条通行记录，提供多种查询方式，支持本地导出。

- 活体检测

本产品支持红外活体检测，活体判断的打开或关闭由客户设置。

- 高清显示

4.5英寸高清彩屏（支持触摸），全屏实时显示摄像头捕捉到的图像，使人脸采集过程可视化，提高采集效率。比对完成后直接显示比对结果，减少等待时间。

- 语音提示

智能语音提示（中文），指导人证核验过程，播报核验结果。

- 长寿命补光灯

专业正白光高显色LED ，为人脸采集提供稳定可靠的补光。

规格参数

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux系统 |
| 屏幕 | 工业级4.5寸（支持触摸），分辨率480x854 |
| 补光灯 | 9颗高亮正白光LED，4颗大功率红外补光灯 |
| 摄像头 | 高清双目摄像头 |
| 网络支持 | 支持100M,支持WIFI（选配4G） |
| 产品尺寸 | 140.5*135.5*20.05mm（长*宽*高） |
| 净重 | 0.3kg |
| 硬件接口 |  |
| USB接口 | 标准USB接口 |
| 电源接口 | 标准电源接口 |
| 网络接口 | 标准RJ-45网口 |
| 继电器接口 | 三根继电器接线（电流≤1A，电压≤24V） |
| 韦根输出 | 标准韦根输出接线 |
| 信号输入 | 出门开关接线，门磁接线 |
| 技术指标 |  |
| 电源输入 | DC12V，1A |
| 待机功耗 | <4W |
| 环境温/湿度 | 温度：-10℃～50℃，湿度：70％，无凝露 |
| 安装环境 | 室内（避免阳光直射） |
| 识别速度 | 本地比对≤0.2s |
| 识别距离 | 30~200cm |